光束有波前畸变，远场聚焦光斑不圆，如何评价光束质量？根据探测...

## 回答

研究报告：针对波前畸变与非高斯非圆形光斑的光束质量综合评估及数据处理方法

报告日期： 2025年12月22日

摘要

本报告旨在系统性地解决一类复杂激光光束的质量评估问题，该类光束同时表现出波前畸变、非高斯输入强度分布以及非圆形的远场聚焦光斑。在现代激光技术应用中，如精密加工、光通信和科学研究等领域，光束质量是决定系统性能的核心要素。然而，传统的单一评估指标（如仅依赖光斑尺寸）已不足以全面、准确地表征这类复杂光束的性能。本报告提出了一套综合性的、多维度的评估指标体系，并详细阐述了基于实验探测（聚焦前与聚焦光斑）的光强分布图像进行数据处理的全流程方法。该体系以国际标准化的光束传播因子（M2）为基础，评估光束的整体传输与聚焦能力；引入斯特列尔比（Strehl Ratio）作为衡量实际聚焦峰值功率集中度的关键指标；并辅以远场光斑的形态学参数（如能量围捕率、椭圆度、对称性等）来满足特定应用的需求。报告的核心内容详细剖析了从原始图像数据预处理，到通过二阶矩法计算M2因子、通过数值傅里叶光学构建理想光斑以计算斯特列尔比，再到对非圆形光斑进行几何量化的完整算法和步骤。本研究旨在为非理想、复杂激光光束的质量控制、系统优化和性能评估提供一套科学、严谨且可操作的技术方案。

1. 引言

1.1. 研究背景与意义

激光技术作为21世纪的关键支撑技术之一，其性能在很大程度上取决于激光光束的质量。在激光制造、光通信、医疗、国防和前沿科学研究等众多领域，高质量的光束意味着更高的能量集中度、更远的传输距离和更精细的作用效果。理想的光束通常被描述为具有完美平面或球面波前的高斯强度分布，其聚焦后能形成一个衍射极限的圆形光斑。

然而，在实际的激光系统中，由于激光器谐振腔设计、增益介质不均匀、光学元件缺陷、热效应以及大气湍流等多种因素，输出的光束往往偏离理想状态。这些非理想特性主要表现为三个方面：

- 波前畸变（Wavefront Distortion）：这是导致光束质量下降最根本的原因 [[1]][[2]]。波前不再是理想的平面或球面，而是存在各种像差（如球差、彗差、像散等），这将直接导致光束无法被完美聚焦 [[3]][[4]][[5]]。

- 非高斯强度分布（Non-Gaussian Intensity Distribution）：许多现代激光器，如高功率半导体激光器、光纤激光器的高阶模式或经过光束整形后的光束，其近场强度分布并非标准的高斯形态，可能呈现平顶、环形（“甜甜圈”形）或更复杂的多模结构 [[6]][[7]]。

- 非圆形远场聚焦光斑（Non-circular Far-field Focus Spot）：波前畸变（尤其是像散）或光束本身固有的非对称性（如半导体激光器的椭圆形出光）会导致远场聚焦光斑呈现椭圆形或其他不规则形状 [[8]][[9]]。

面对如此复杂的光束，传统的、基于高斯假设的简单评估方法（如仅测量光斑的1/e²直径）将变得不再适用，甚至会产生误导性的结论。因此，建立一套能够全面、客观、准确地评估这类复杂光束质量的指标体系与数据处理方法，对于指导激光系统的设计、调试、优化以及在应用中实现性能最大化具有至关重要的理论价值和实践意义。

1.2. 研究目标与内容

本报告的核心目标是，针对同时存在波前畸变、非高斯分布和非圆形光斑的激光束，建立一个综合性的质量评估框架，并提供一套基于实验可测量的光强分布数据的详细处理方法。具体研究内容包括：

- 梳理核心挑战与理论基础：深入分析波前畸变、非高斯分布和非圆形光斑对光束质量评估带来的挑战，并阐述相关的光学理论基础。

- 构建综合评估指标体系：超越单一指标的局限，提出一个由光束传播因子（M2）、斯特列尔比（Strehl Ratio）和远场光斑形态学参数构成的多维度评估体系。

- 详述数据处理全流程：系统性地介绍从实验数据采集、图像预处理，到各个核心质量指标计算的完整算法、数学公式和操作步骤，特别是针对非高斯和非圆形特征的处理细节。

- 提供实现方案与展望：以算法伪代码或高级编程语言（如Python/MATLAB）的实现思路为例，展示该流程的可操作性，并对未来的发展方向，如与波前传感技术的深度融合，进行展望。

1.3. 报告结构

本报告将按照以下逻辑结构展开：第二部分将探讨光束质量评估的理论基础与核心挑战；第三部分详细介绍所构建的综合光束质量评估指标体系；第四部分是报告的核心，将深入阐述基于光强分布的数据处理方法与具体算法；第五部分通过一个虚拟案例研究来演示整个数据处理流程的实现；第六部分讨论一些高级方法与未来研究方向；最后，第七部分对全文进行总结。

2. 光束质量评估的核心挑战与理论基础

在深入探讨具体的评估方法之前，必须首先理解造成光束质量评估复杂化的物理根源。

2.1. 波前畸变：光束质量恶化的根源

波前是指光场中相位相同的点构成的曲面。对于理想的准直光束，其波前应为一完美的平面；对于理想的点光源发出的光束，其波前为完美的球面。波前畸变或像差，是指实际波前与理想参考波前之间的偏差。

波前畸变是影响光束聚焦性能的罪魁祸首 [[10]][[11]]。根据傅里叶光学理论，透镜的后焦平面上的光场分布是其前焦平面上光场的傅里叶变换。一个完美的平面波（对应准直入射的理想光束）经过理想透镜后，其焦点处的场分布是透镜光瞳函数的傅里叶变换，能量高度集中于中心（艾里斑）。然而，当波前存在畸变时，相当于在光瞳函数上附加了一个复杂的相位项。这会破坏傅里叶变换的相长干涉条件，导致能量从中心向四周弥散，焦斑尺寸变大、峰值强度降低，并可能出现不对称的旁瓣或分裂成多个斑点 [[12]][[13]][[14]]。

常见的波前像差可以通过泽尼克（Zernike）多项式来描述，例如：

离焦（Defocus）：对应不完美的聚焦位置。

像散（Astigmatism）：导致光束在两个正交方向上的焦点位置不同，是形成椭圆焦斑的主要原因。

彗差（Coma）：导致焦斑呈现彗星状的拖尾，破坏了对称性。

球差（Spherical Aberration）：导致透镜中心和边缘的光线聚焦在不同点，形成弥散的焦斑。

直接测量波前是诊断光束质量问题的最直接方式，这通常通过哈特曼-夏克（Shack-Hartmann）波前传感器等设备来完成 [[15]][[16]][[17]]。这些设备能够直接量化波前畸变，从而为校正（例如通过自适应光学系统中的可变形镜）提供依据 [[18]][[19]]。

2.2. 非高斯强度分布的复杂性

高斯光束因其数学上的简洁性和物理上的独特性（自由空间传播中形态保持不变）而常被作为理论模型。然而，实际光束往往是非高斯的。例如，准分子激光器常输出平顶（Top-hat）光束，高阶模式激光可能呈现“甜甜圈”或更复杂的瓣状结构。

非高斯分布为光束宽度的定义带来了挑战。对于高斯光束，其宽度有多种等效定义，如1/e2宽度、半高全宽（FWHM）等，它们之间存在固定的比例关系。但对于非高斯光束，这些定义不再等效，甚至1/e2宽度可能不存在（如平顶光束）。仅仅测量光斑的某个特定阈值宽度无法反映光束能量的整体空间分布特性。

为了克服这一难题，国际标准化组织（ISO）在其11146标准中推荐使用**二阶矩（Second Moment）**来定义光束宽度 [[20]][[21]][[22]]。二阶矩法本质上是计算光强分布的方差，它考虑了光斑中每一个像素点的强度及其与光斑中心的距离，从而为任意形状的强度分布提供了一个稳健且具有明确物理意义的宽度定义。这是后续计算标准化光束质量因子M2的理论基础。

2.3. 非圆形聚焦光斑的表征

远场焦斑的非圆形特性直接影响到许多应用的精度。例如，在激光切割中，椭圆形的焦斑会导致不同切割方向上的切缝宽度不一致；在光刻中，不规则的焦斑会降低分辨率和图形保真度。

非圆形焦斑的成因主要有两个：一是光束本身固有的非对称性，如边发射半导体激光器输出的严重椭圆形光束；二是光学系统中存在的像散等非对称像差 [[23]]。

对非圆形光斑的评估不能简单地用一个“直径”来概括。必须引入更丰富的形态学参数来进行定量描述，这包括：

椭圆度（Ellipticity）：描述光斑偏离圆形的程度，通常定义为长短轴之比 [[24]]。

主轴方向（Orientation）：描述椭圆光斑长轴的旋转角度。

能量围捕分析（Encircled Energy Analysis）：计算不同半径的圆内所包含的能量占总能量的百分比，这对于评估能量集中度至关重要 [[25]]。

对称性（Symmetry）：评估光斑强度分布相对于其中心的对称情况。

这些参数共同构成了一幅关于焦斑形状和能量分布的详细“画像”，为评判光束是否满足特定应用需求提供了依据。

3. 综合光束质量评估指标体系

针对上述挑战，任何单一的评估指标都显得力不从心。一个鲁棒的评估体系必须是多维度的，能够从不同角度反映光束的性能。本报告提出的综合评估体系包含以下三个核心部分。

3.1. 光束传播因子 (M2)：标准化评估的核心

M2因子，又称光束质量因子或光束传播参数，是目前国际上公认的最重要、最通用的光束质量评价指标 [[26]][[27]]。

3.1.1. M2因子的定义与物理意义

M2因子的核心思想是将实际光束的聚焦性能与一个具有相同波长的理想高斯光束（TEM₀₀模）进行比较 [[28]][[29]][[30]]。其定义为：

M2=BPPactualBPPideal=w0⋅θactualw0⋅θideal

其中，w0是光束的束腰半径，θ是光束的远场发散半角。光束参数积（Beam Parameter Product, BPP），即w0⋅θ的乘积，是衡量光束聚焦能力的一个内在属性。对于理想高斯光束，其BPP达到物理上的最小值，即λ/π（其中λ为激光波长）。

因此，M2的物理意义可以理解为：一个实际光束的BPP是同波长理想高斯光束BPP的M2倍。或者说，在束腰尺寸相同的情况下，实际光束的远场发散角是理想高斯光束的M2倍；在远场发散角相同的情况下，实际光束能够聚焦到的最小束腰尺寸是理想高斯光束的M2倍。

M2的值越接近1，表明光束质量越好，越接近衍射极限。对于理想高斯光束，M2=1。任何波前畸变或高阶模式的存在都会导致M2>1。M2因子一个非常重要的特性是，它在通过无像差的理想光学系统（如理想薄透镜）时保持不变 [[31]]，这使其成为评估光束内在传输特性的一个稳定参数。

3.1.2. 针对非高斯光束的二阶矩法

为了使M2的定义能够普适于任意强度分布的光束，ISO 11146标准规定必须采用二阶矩法来定义光束的宽度和发散角 [[32]][[33]][[34]]。

对于一个在z位置测得的二维光强分布Ixyz，其空间二阶矩（方差）定义为：

σx2z=∬x-x2Ixyzdxdy∬Ixyzdxdy

σy2z=∬y-y2Ixyzdxdy∬Ixyzdxdy

其中，xy是光斑的质心。根据ISO 11146标准，光束在x和y方向的宽度（直径）被定义为二阶矩标准差的4倍：

dxz=4σxz

dyz=4σyz

这个定义对于高斯光束，其结果恰好等于1/e2宽度。对于其他光束，该定义考虑了整个光斑的能量分布，包括远离中心的“翅膀”或旁瓣，因此对噪声和背景扣除的准确性要求较高 [[35]][[36]]。

同样，远场发散角θx和θy也通过光束在角谱空间（傅里叶空间）的强度分布的二阶矩来定义。通过在聚焦系统周围测量一系列不同z位置的光束宽度dxz和dyz，并进行双曲线拟合，就可以得到束腰宽度d0x, d0y和远场发散角θx, θy，进而计算出Mx2和My2。

3.2. 斯特列尔比 (Strehl Ratio)：聚焦性能的直接体现

虽然M2因子能很好地描述光束的整体传播和可聚焦性，但它并不直接反映聚焦光斑的峰值强度。在许多应用中，如激光通信、非线性光学和高分辨率成像，焦斑的峰值强度是决定性能的关键。斯特列尔比（Strehl Ratio, SR）正是为此而生的一个关键指标。

3.2.1. 斯特列尔比的定义与适用性

斯特列尔比的定义非常直观 [[37]][[38]][[39]]：

SR=实际系统（有像差）的点扩散函数（PSF）的峰值强度理想系统（无像差）的点扩散函数（PSF）的峰值强度=Ipeak,actualIpeak,ideal

SR的取值范围在0到1之间。SR=1表示无像差的完美系统。SR值越高，说明波前畸变对峰值强度的影响越小，能量越集中 [[40]]。在光学界，通常认为SR > 0.8的系统是“衍射受限”的，即其成像质量已经接近物理极限。斯特列尔比直接反映了波前畸变导致的能量弥散程度 [[41]][[42]]因此对评价聚焦质量非常敏感。

3.2.2. 斯特列尔比与波前均方根误差的关系

对于较小的波前畸变，斯特列尔比与整个波前的均方根（RMS）相位误差σφ（以弧度为单位）或光程差误差σW（以波长为单位）之间存在一个著名的近似关系，即马雷夏尔近似（Maréchal Approximation）[[43]][[44]][[45]]：

SR≈e-σφ2=e-2πσW2

当σW较小时（例如 < 0.15个波长），该公式给出了很好的近似 [[46]]。这个关系式清晰地表明，波前误差的方差越大，斯特列尔比就越低，峰值强度下降得越快。

3.3. 远场光斑形态学参数

M2和斯特列尔比主要关注光束的“纵向”聚焦能力和“点”上的性能，而形态学参数则关注焦斑的“横向”形状和分布，这对于很多加工和成像应用至关重要。

3.3.1. 能量围捕率与功率密度

能量围捕率（Encircled/Ensquared Energy）曲线描述了以焦斑中心为圆心、半径为r的圆内所包含的功率（或能量）占总功率的百分比 [[47]]。这条曲线可以完整地展示能量是如何在焦斑内分布的。例如，可以定义“86.5%能量半径”，即包含86.5%总能量（相当于理想艾里斑第一暗环内的能量）的半径，以此作为评估光斑尺寸和能量集中度的实用指标。功率密度分布图（W/cm²）则更直观地显示了焦斑各处的能量强度。

3.3.2. 圆度/椭圆度与主轴分析

对于非圆形光斑，量化其形状至关重要。这通常通过图像处理算法实现：

椭圆拟合：通过分析光斑的二阶矩或拟合其等高线，可以找到一个最能描述光斑形状的椭圆 [[48]][[49]]。

参数提取：从拟合的椭圆中可以得到长轴a、短轴b和主轴方向角φ。

量化指标：

椭圆度（Ellipticity）：e=b/a (或1-b/a)

圆度（Circularity）：C=4π⋅Area/Perimeter2 [[50]]

这些参数清晰地揭示了光斑的对称性破缺程度。

3.3.3. 均匀性与对称性

对于期望获得平顶分布的光束，需要评估焦斑内的均匀性，例如通过计算强度分布的变异系数（CV）。对于其他光束，可以通过比较光斑不同象限的能量分布或相关性来评估其对称性。

3.4. 指标体系的整合与互补

这三个维度的指标相互补充，共同构成了一个完整的评估画像：

M2因子：衡量光束的内在传输质量和理论上的最佳聚焦潜力。它是一个综合性指标，反映了所有模式和像差的总体影响。

斯特列尔比：衡量光束在焦平面上的实际峰值性能。它对影响中心亮度的像差（如彗差、球差）尤为敏感。

形态学参数：描述焦斑的几何形状和能量空间分布，直接关联到具体应用的加工/成像效果。

例如，一个具有严重像散的光束可能有很差的椭圆度，并且Mx2和My2会相差很大。一个具有彗差的光束，其焦斑会不对称，斯特列尔比会显著降低，但其Mx2和My2可能仍然接近。因此，只有将这些指标结合起来，才能对光束质量问题进行准确的诊断。

4. 基于光强分布的数据处理方法

本节将详细阐述如何从实验采集的光强图像中计算出上述综合指标体系中的各项参数。

4.1. 实验数据采集方案

一个典型的测量装置包括：待测激光源、一个高质量的聚焦透镜（其自身像差可以忽略不计）、一个高分辨率的CCD或CMOS光束分析仪，以及一个可以精确移动相机位置的电动平移台。需要采集以下三组核心数据：

- 聚焦区域光束传播序列（用于M2计算）：将相机安装在平移台上，使其沿着光轴穿过透镜的焦点区域。在至少10个不同的z位置采集光斑图像，其中约一半位置分布在束腰（焦点）附近（瑞利长度内），另一半分布在远离束腰的位置（大于2倍瑞利长度）。

- 最佳焦平面高分辨率图像（用于SR和形态学分析）：在光斑尺寸最小（或峰值强度最大）的位置，采集一幅高分辨率、高动态范围的焦斑图像。

- 聚焦前近场光强分布（用于构建理想PSF）：在透镜前（或一个成像的入瞳平面上），采集一幅光束的近场强度分布图像。

4.2. 图像预处理通用流程

所有采集到的原始图像在进行参数计算前，都必须经过严格的预处理，以消除测量误差。

- 背景扣除：采集一幅在激光关闭时的“暗场”图像，并从所有光斑图像中减去它。这可以消除相机的暗电流噪声和环境杂散光。

- 噪声滤波：为抑制随机噪声，可以对图像应用一个温和的滤波器，如中值滤波器或高斯滤波器 [[51]][[52]][[53]]。滤波器的尺寸应足够小，以避免模糊光斑的真实细节。

- ROI（感兴趣区域）选择：设定一个阈值（例如，峰值的1%），将图像中低于此阈值的像素值置为零，并裁剪图像，使其仅包含光束能量的主要部分。这对于二阶矩计算的稳定性至关重要，可以避免将大片零强度区域的噪声纳入计算。

- 数据类型转换：确保图像数据为浮点数格式，以便进行精确的数学运算。

4.3. M2因子计算的详细数据处理流程

此流程严格遵循ISO 11146标准。

4.3.1. 算法描述：基于二阶矩法

对于采集到的每个z位置的光斑图像Ixiyj（其中i,j为像素索引），执行以下计算：

Step 1: 零阶矩（总功率）

P=i,jIxiyj

Step 2: 一阶矩（质心位置）

xz=1Pi,jxi⋅Ixiyj

yz=1Pi,jyj⋅Ixiyj

Step 3: 二阶中心矩（方差）

σx2z=1Pi,jxi-xz2⋅Ixiyj

σy2z=1Pi,jyj-yz2⋅Ixiyj

σxy2z=1Pi,jxi-xzyj-yz⋅Ixiyj

Step 4: 定义光束宽度

对于存在像散或非对称的光束，其主轴可能与实验室坐标系(x, y)不一致。需要通过旋转坐标系找到二阶矩为零的方向，或者直接使用包含交叉项σxy2的公式计算任意方向的宽度。但在主轴方向上，光束宽度最简单，为：

dx'2z=4σx'2 和 dy'2z=4σy'2。为简化，这里我们假设主轴已对齐或分别处理x,y方向。

dx2z=4σxz2=16σx2z

dy2z=4σyz2=16σy2z

4.3.2. 数据拟合与参数提取

光束宽度d2z沿传播轴z的变化遵循双曲线规律。将测量得到的一系列数据点zkdx2zk和zkdy2zk分别拟合到以下方程 [[54]][[55]][[56]]：

d2z=A+Bz-zref+Cz-zref2

其中zref是参考位置（通常是平移台的零点）。通过最小二乘法拟合，可以得到最佳的系数A,B,C。从这些系数可以解析地计算出光束的关键参数：

束腰位置：z0=zref-B2C

束腰宽度（直径）的平方：d02=A-B24C

远场发散角（全角）：θ=C

对x和y方向分别进行拟合，得到z0xd0xθx和z0yd0yθy。

4.3.3. Mx2 和 My2 的计算

最后，根据M2的定义公式计算x和y方向的因子 [[57]][[58]][[59]]：

Mx2=πλd0xθx4

My2=πλd0yθy4

如果Mx2≠My2，则表明光束存在非对称性或像散。

4.4. 斯特列尔比计算的详细数据处理流程

计算斯特列尔比的核心是获得实际PSF的峰值和理想PSF的峰值。

4.4.1. 实际点扩散函数 (PSF) 的测量

这部分相对直接。采集到的高分辨率焦斑图像经过预处理后，即为实际的PSF。

提取峰值强度：在预处理后的焦斑图像Iactualxy中，找到最大的像素值，即为Ipeak,actual。为提高精度，可以在最大值像素周围做一个2D多项式拟合，找到亚像素精度的峰值。

4.4.2. 理想点扩散函数 (PSF) 的构建

这是整个流程中最具挑战性也最关键的一步，因为“理想”的定义取决于输入光束的形态。理想PSF指的是，一个与实际输入光束具有完全相同的强度分布、但拥有完美平面波前的光束，通过同一个无像差的聚焦系统后，在焦平面上形成的衍射图像。

对于非高斯输入，理想PSF几乎无法通过解析公式得到，必须采用数值模拟的方法，具体步骤如下：

Step 1: 获取输入光场的振幅分布

读取预处理后的近场光强图像Iinxy。假设这是一个准直光束，其复振幅场的振幅部分为：

Ainxy=Iinxy

Step 2: 设定理想波前

理想情况对应于完美平面波前，即相位处处为零。因此，理想的输入复振幅场为：

Ein,idealxy=Ainxy⋅ei⋅0=Iinxy

Step 3: 数值传播到焦平面

根据傅里叶光学，从透镜前焦面到后焦面的变换是一个傅里叶变换。可以使用快速傅里叶变换（FFT）算法来高效地实现这一过程：

Efocal,idealuv=FEin,idealxy

其中 F 表示二维傅里叶变换，uv是焦平面的空间频率坐标。

Step 4: 计算理想PSF并提取峰值

焦平面的光强分布，即理想的PSF，为复振幅的模的平方：

Iidealuv=|Efocal,idealuv|2

在计算得到的Iideal矩阵中，找到其最大值，即为Ipeak,ideal。

4.4.3. 斯特列尔比的计算与解读

最后，根据定义计算斯特列尔比 [[60]][[61]]：

SR=Ipeak,actualIpeak,ideal

在计算过程中，必须确保两幅图像的能量归一化是一致的，即用于计算的Iactual和Iin的总功率应该相等，以避免因相机曝光时间、增益等设置不同带来的误差。

4.5. 远场光斑形态学分析的数据处理流程

这部分主要应用标准的图像处理和分析技术，对象是预处理后的高分辨率焦斑图像Iactualxy。

4.5.1. 能量围捕率曲线计算

- 计算焦斑的质心xy。

- 对图像中的每个像素xiyj，计算其到质心的距离rij=xi-x2+yj-y2。

- 创建一个半径数组R（例如从0到图像最大半径，步长为1个像素）。

- 对于R中的每个半径rk，计算所有rij≤rk的像素的强度之和Prk=rij≤rkIactualxiyj。

- 将Prk除以图像总功率Ptotal，得到能量围捕率曲线 Erk=Prk/Ptotal。

- 绘制E关于r的曲线图进行分析。

4.5.2. 椭圆拟合与椭圆度计算

- 计算光斑的二阶中心矩σx2,σy2,σxy2（已在4.3.1中计算）。

- 这三个矩可以构成一个协方差矩阵。通过对该矩阵进行特征值分解，可以得到椭圆的两个主轴长度的平方（与特征值成正比）和主轴的方向（由特征向量决定）。

- 设长半轴为a，短半轴为b。计算椭圆度 e=b/a。

- 另一种更直观的方法是，设定一个阈值（如峰值的1/e2），提取该等高线的轮廓点集，然后使用最小二乘法对这些点进行椭圆拟合 [[62]]。这种方法对光斑核心形状更敏感。

4.5.3. 对称性与均匀性量化

对称性：以质心为中心，将图像分为四个象限。计算每个象限的总能量。比较四个象限的能量差异可以量化不对称性。或者，将图像绕质心旋转180度，然后与原图做互相关或相减，相关性高或差值小则对称性好。

均匀性（主要用于平顶光束）：在光斑的平坦区域（例如，高于80%峰值的区域）内，计算像素强度的均值μ和标准差σ。变异系数 CV=σ/μ 是一个很好的均匀性指标，CV越小越均匀。

5. 案例研究：数据处理流程的实现与演示

为了使上述流程更加具体，本节将描述一个使用Python及其科学计算库（NumPy, SciPy, Scikit-image）实现的虚拟案例。

5.1. 模拟数据生成

- 创建输入光场：创建一个512×512的网格。定义一个非高斯的“平顶+环”的强度分布Iin。

- 引入波前像差：使用Zernike多项式生成一个波前相位φxy，其中包含明显的像散（Z22项）和彗差（Z31项）。

- 构建实际输入场：Ein,actualxy=Iinxy⋅eiφxy。

- 模拟聚焦过程：

- 对Ein,actual进行傅里叶变换，得到焦平面场Efocal，其强度|Efocal|2即为高分辨率的“实际焦斑图像”。

- 使用角谱法等数值传播算法，计算Ein,actual通过透镜后在焦点附近一系列z位置的场分布，得到用于M2计算的“光斑序列图像”。

5.2. Python 实现步骤概述

import numpy as np

from scipy.optimize import curve_fit

from skimage.measure import moments, moments_central, moments_hu

# --- 图像预处理 ---

def preprocess_image(img_raw):

# 减去背景，中值滤波等

# ...

return img_processed

# --- M^2 计算 ---

z_positions = [...] # 平移台位置列表

d_sq_x, d_sq_y = [], []

for z, img in zip(z_positions, image_stack):

img_p = preprocess_image(img)

# 计算零阶、一阶、二阶矩

m = moments(img_p)

cy, cx = m[1, 0] / m[0, 0], m[0, 1] / m[0, 0]

mu = moments_central(img_p, center=(cy, cx))

sigma_x_sq = mu[0, 2] / m[0, 0]

sigma_y_sq = mu[2, 0] / m[0, 0]

# 计算光束宽度平方

d_sq_x.append(16 * sigma_x_sq)

d_sq_y.append(16 * sigma_y_sq)

# 双曲线拟合

def hyperbola_fit(z, A, B, C):

return A + B * z + C * z**2

params_x, _ = curve_fit(hyperbola_fit, z_positions, d_sq_x)

# ... 从 params_x 计算 d0x, theta_x, M2x

# ... 对y方向重复

# --- 斯特列尔比计算 ---

img_focus_actual = preprocess_image(focus_image_raw)

img_input_near_field = preprocess_image(input_image_raw)

I_peak_actual = np.max(img_focus_actual)

E_in_ideal = np.sqrt(img_input_near_field)

E_focal_ideal = np.fft.fftshift(np.fft.fft2(E_in_ideal))

I_ideal = np.abs(E_focal_ideal)**2

# 归一化处理

I_ideal_normalized = I_ideal * (np.sum(img_focus_actual) / np.sum(I_ideal))

I_peak_ideal = np.max(I_ideal_normalized)

strehl_ratio = I_peak_actual / I_peak_ideal

# --- 形态学分析 ---

# 使用scikit-image的regionprops或自己计算二阶矩来做椭圆拟合

# ... 计算椭圆度、方向角

# ... 实现能量围捕计算

5.3. 结果分析与讨论

通过上述流程，我们将得到一组定量的评估结果：

M2值：由于引入了像散，Mx2和My2将会有显著差异，反映了光束在不同方向上聚焦能力的区别。

斯特列尔比：由于彗差的存在，焦斑中心能量会严重弥散，导致SR值会远低于1（例如，可能为0.3），准确量化了峰值性能的下降。

形态学参数：椭圆度会因为像散而显著偏离1。焦斑图像的对称性会因为彗差而被破坏，呈现出典型的“彗尾”形状。

将这些结果综合起来，我们可以得出一个非常清晰的诊断：该光束存在严重的像散和彗差，导致其聚焦性能差，焦斑形态不佳，不同方向的传输特性也不一致。这个诊断为后续的光学校正（例如，使用柱面镜补偿像散，或通过自适应光学矫正高阶像差）提供了明确的指引。

6. 高级方法与未来展望

6.1. 波前传感与光强分析的融合

虽然本报告主要关注于仅从光强分布推断光束质量，但一个更强大、更物理的方法是将其与波前传感技术相结合 [[63]][[64]][[65]]。

直接诊断：使用哈特曼-夏克传感器可以直接测量聚焦前光束的波前相位分布φxy。通过将此波前分解为Zernike多项式，可以立即识别出像散、彗差等具体是哪种像差以及其量值。

精确的理想PSF：有了近场强度Iin和波前φactual，就有了完整的输入光场Ein,actual=Iineiφactual。此时，理想光场就是Ein,ideal=Iinei⋅0。这消除了之前方法中对输入波前为平面的假设，使得SR的计算更加精确。

交叉验证：可以从测得的波前和强度出发，通过数值传播预测远场焦斑的形态和M2值，然后与直接测量的焦斑形态和M2值进行对比。两者的一致性可以验证整个测量系统的准确性。

这种融合方法提供了从“病因”（波前畸变）到“症状”（焦斑质量差）的完整物理图像，是未来高精度光束质量分析的必然趋势。

6.2. 基于机器学习的光束质量评估

近年来，深度学习在光学成像领域展现了巨大潜力。

相位恢复：可以训练卷积神经网络（CNN），使其能够仅从一幅或几幅不同位置的光强图像中，直接恢复出光束的相位（波前）信息 [[66]]。这有望替代传统的波前传感器，尤其是在某些难以直接测量相位的场景。

智能诊断：可以构建一个分类或回归网络，输入焦斑图像，直接输出光束质量的关键指标（如M2, SR）甚至主要像差的类型和大小。这需要大量的标注数据进行训练，但一旦成功，将大大简化评估流程。

6.3. 标准化与应用挑战

尽管M2因子已有ISO标准，但在某些特殊光束（如具有极陡峭边缘的平顶光束或能量不连续的光束）上，二阶矩法的计算可能会出现较大误差 [[67]][[68]][[69]]。此外，对于斯特列尔比和形态学参数，目前尚无统一的国际标准，其定义和计算方法在不同文献和软件中可能存在差异。如何针对特定的应用领域（如激光增材制造、激光焊接）建立更具指导意义的、标准化的光束质量评价体系，仍然是一个开放的研究课题。

7. 结论

对于具有波前畸变、非高斯输入强度和非圆形远场焦斑的复杂激光束，传统的单一度量衡已无法满足精确评估的需求。本报告系统地论证并提出了一套综合性的、多维度的光束质量评估框架。该框架的核心思想是：

- 采用多指标体系：结合标准化的光束传播因子（M2）来评估光束的整体传输与聚焦潜力，引入斯特列尔比（Strehl Ratio）来量化焦斑的峰值性能，并辅以远场光斑形态学参数（能量围捕率、椭圆度等）来表征其空间分布特性，以满足应用需求。

- 依赖可测量的光强分布：整个评估流程建立在实验可直接采集的聚焦前近场光强和焦点附近的光强分布图像之上，具有很强的可操作性。

- 强调严谨的数据处理：详细阐述了从图像预处理，到基于二阶矩法计算M2、基于数值傅里叶光学构建理想PSF以计算斯特列尔比，再到对非圆形光斑进行几何量化的全套算法和流程。

总结而言，通过M2因子我们知道光束“理论上能被聚焦得多好”，通过斯特列尔比我们知道它“实际上聚焦的峰值有多高”，而通过形态学参数我们知道“聚焦成的形状是什么样”。只有将这三者有机结合，才能对复杂光束的质量进行全面、深入的诊断，从而为激光系统的优化和性能提升提供坚实的数据支持和科学依据。未来的研究方向将是与波前传感技术的深度融合以及人工智能方法的引入，以期实现更精确、更智能的光束质量评估。

## 文献来源

[32,519]. Investigation of the spatial beam quality of pulsed ns-OPOs

[35]. Towards 3D Dosimetry with Optical Fluorescence Tomography Using a Radiofluorogenic Material: Setup and Data Processing

[217]. Innovative Image Processing Method to Improve Autofocusing Accuracy

[298,299]. Measuring laser beam quality, wavefronts, and lens aberrations using ptychography.

[332,338]. Live imaging using adaptive optics with fluorescent protein guide-stars

[333]. Optical-Quality Assessment of a Miniaturized Intraocular Telescope

[359,369]. Beam propagation factor of Hollow higher-order Cosh-Gaussian beams

[360]. Bessel–Gauss Beams of Arbitrary Integer Order: Propagation Profile, Coherence Properties, and Quality Factor

[412,416,422,499]. Amplitude and phase beam characterization using a two-dimensional wavefront sensor

以下来源未被直接引用

A practical algorithm for the determination of phase from image and diffraction plane pictures

Principles of Optics

Laser beams and resonators.

Focal-plane image and beam quality sensors for adaptive optics

Generalized beam quality factor of aberrated truncated Gaussian laser beams.

OPTICAL AND INFRARED DETECTORS FOR ASTRONOMY

Correction of polarisation distortions using phase conjugation via stimulated Brillouin scattering

Photoheliograph optical system

Theoretical impact of chromatic aberration correction on visual acuity

M2-factor of coherent and partially coherent dark hollow beams propagating in turbulent atmosphere.

## 其他来源

[1,4,500,509,517]. 2021 한국물리학회 광주·전남지부회 학술발표회 및 정기총회

[2,5,501,518]. Beam Quality

[3,8,23,504,508,510]. Focus

[6,18,480,491,502,511]. Wave-front correction of high-intensity fs laser beams by using closed-loop adaptive optics system

[7,503,512]. Optical Metrology and Beam Shaping using Active Lensing and Engineered Diffusers

[9]. SIMULATION OF OPTICAL TRANSPORT BEAMLINES FOR HIGH-QUALITY OPTICAL BEAMS FOR ACCELERATOR APPLICATIONS

[10]. Study on Standard for Evaluating the Far-Field Energy Focusability of Laser Beams

[11,13,14,56,57,525,526]. Wavefront shaping to improve beam quality: converting a speckle pattern into a Gaussian spot

[12,15,16,17,524,527,546]. The relationship between β factor and the parameters of LP01 mode in a step-index fiber

[19,25,514]. 2D and 3D ultrafast nanoscale imaging by coherent diffraction

[20,22,24,507]. Quality assessment for large-aperture optical elements inducing phase jumps

[21]. 傍轴黎曼几何光学. IV. 两种光束质量因子 *

[26,31,50,54]. Operational Qualification Guidance Document

[27,29,528]. Laser Beam Profiler for Measuring Beam Diameter and M2 Quality

[28,30,49,529]. Design and validation of a dynamic optical system for beam monitoring and automatic focus compensation

[33]. Construction of a solid-state RGB laser

[34]. Volumetric Microfabrication with Structured Light

[36]. Test Target for Beacon Alignment in Optical Ground Stations

[37,45]. BEAM SHAPING OF FOCUSED BEAMS FOR MICROPROCESSING APPLICATIONS

[38,43]. Laser Beam: Shaping, Analysis and Spatial filtering

[39,550]. LOW ENERGY "PEPPER-POT" EMITTANCE MEASURING DEVICE

[40]. Use of Monte Carlo Calculations in Electron Probe Microanalysis and Scanning Electron Microscopy

[41,47,505]. Towards the Generation of Isolated Attosecond Pulses in the Water Window

[42,48,506]. M² QUALIFY LASER BEAM PROPAGATION

[44]. ITERATIVE-PHASE METHOD FOR DIFFRACTIVELY LEVELLING THE GAUSS BEAM INTENSITY

[46]. Experimental profiling of a non-truncated focused Gaussian beam and fine-tuning of the quadratic phase in the Fresnel Gaussian shape invariant

[51,55,354]. Beam Parameter Product

[52]. 58th Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences Open Readings 2015

[53,60]. Frontiers in Optics + Laser Science Conference Session Guide

[58,70,73,513]. A new spherical aberration coefficient C4 for the Gaussian laser beam

[59,254,257,372,375]. OpticStudio Help Files

[61,68,71]. GLAD Theory Manual Ver. 4.7

[62,69]. Laser Beam Quality Metrics

[63,64]. Appropriate Measures and Consistent Standard for High-Energy Laser Beam Quality

[65,67,74]. Principles of Adaptive Optics

[66]. A study on the effects and visibility of low-order aberrations on laser beams with orbital angular momentum

[72]. Establishing a high-sensitivity photoacoustic tomography system for applications in life sciences

[75,85,87,532]. 在激光技术应用中，光束质量是衡量激光性能的核心指标之一

[76,86,533]. 什么是M²因子？为何它如此重要？

[77,88,103]. M2 Factor

[78,82,152,154,158,557]. 固体激光器光束质量因子M2检测

[79,83,92,558]. 激光焊接光束质量诊断系统

[80,93,99,105,151,157,329,330,334,335,340]. 激光光束质量M²因子测量仪

[81,101,102,300,424,427,429,450,556,566,568]. 光束质量因子（$M^2$）

[84,95,531,553]. 光束质量因子 拟合算法

[89]. 激光光束质量M²因子测量仿真与修正算法研究

[90,98]. 两种 M² 因子实验测量方法的比较

[91,96,164,166,521,554]. 二元振幅调制的单次曝光光束质量分析技术研究

[94]. 激光光束质量M²因子的测量方法_高斯

[97,100,172,555]. 基于远场同轴全息的激光M²因子测量技术

[104,178]. 非傍轴双曲正弦高斯光束质量因子 M² 的研究

[106,107]. Etude et conception de sources laser fibrées monomodes en régime continu multi-kW

[108,111,536]. 飞秒激光脉冲放大过程中对比度及光束质量提高的研究

[109,112,120,123,126,131,537]. Basic Wavefront Aberration Theory for Optical Metrology

[110,113,114,116,127,128,186,189,193,199,209,538]. 基于SPGD算法的CSV光束波前畸变自适应光学校正

[115,539]. Strehl Ratio

[117,133,453,465]. OPTO-MECA-SPIM: Imagerie dynamique et interactive de phénomènes mécanobiologiques dans les tissus

[118,129,542]. GLAD Course: Applied Optics Research

[119,122,130,544]. The Strehl Ratio

[121,543]. Theory of Computing Point Spread Functions

[124,201,204,541,545]. Strehl ratio

[125,197,200,203,540]. 光学窗口外形对气动光学效应的影响

[132,191,195]. Off-axis aberration compensation of focusing with spherical mirrors using deformable mirrors

[134]. GLAD Commands Manual Ver. 6.1

[135]. 一种基于光强图像深度学习的波前复原方法

[136]. 光斑质量分析仪|光束|波长

[137,139,523]. 凌云光技术股份有限公司

[138]. 激光光斑光束质量分析仪M2

[140]. Applying of refractive beam shapers of circular symmetry to generate non-circular shapes of homogenized laser beams

[141,549]. 透过散射介质聚焦时背景噪声抑制的实验研究

[142,522]. Precision Pinholes and Pinhole Wheel

[143]. Circular Precision Pinholes, Stainless Steel Foils

[144,565]. Deep learning based phase retrieval with complex beam shapes for beam shape correction

[145]. 一种动态光束整形装置及方法

[146]. 非稳腔薄片激光器腔内像差组合式主动校正技术

[147,148]. 光の形を整形する（回折・屈折素子編）

[149,551]. 新型光束偏转技术

[150]. 异形光斑的高精度光束偏转角度测量

[153,155,159,161,174,233,428]. M2 Factor

[156,175,181]. 实际光束的束腰宽度和远场发散角的乘积

[160,169,173,567]. 光束质量因子（$M^2$）

[162]. 光束质量 M2 因子测试及分析

[163,183,520,530]. Influence of Laser Beam Quality Factor M2 on Measurement Results of Laser Particle Sizer

[165,167,171,179,180]. CCD 的非线性响应特性对光束质量测量的影响及修正

[168]. Mode Coupling in Photonic Lantern and Its Influence on Beam Quality

[170,304,310,534]. 光束半径

[176]. Hermite-sinh-Gaussian beams: M-2-factor and its numerical analysis

[177]. 基于强度二阶矩定义, 导出了高斯涡旋光束光束传输因子即M2 因子的解析表达式

[182]. Mode Quality (M²) Measurement Improves Laser Performance

[184,187,190,208]. 基于深度学习的机载遥感通信系统自适应光学波前校正技术

[185,188]. GENERATION OF HIGH-FLUX ATTOSECOND PULSES AND TOWARDS ATTOSECOND-ATTOSECOND PUMP-PROBE EXPERIMENTS

[192,194,205,206]. AIMS望远镜次镜姿态实时校正方法研究

[196,210]. Strehl ratio and optimum focus of high-numerical-aperture beams

[198,207]. 光学和光子学 微透镜阵列 第 3 部分：光学特性测试方法

[202]. ADAPTIVE OPTICS for ASTRONOMICAL TELESCOPES

[211]. opencv python拟合平面 opencv拟合椭圆

[212,218,380,381]. HALCON/HDevelop Operator Reference (en)

[213]. Matlab椭圆拟合

[214,221,547,561]. Aberration Correction of Optical Wavefronts with Sequential, Genetic, and Deep Learning Algorithms

[215]. 基于光斑形状光束快速自动准直算法

[216,548]. 科研相机与软件

[219]. 基于圆拟合的非完整圆激光光斑中心检测算法

[220]. 光路远场自动准直图像处理优化

[222]. 远场激光光斑图像处理方法研究

[223]. Correction de front d'onde

[224,226]. LJ5709RM-E - June 27, 2024

[225]. 光斑质量对图像清晰度的影响及图像处理技术研究

[227]. Performance of 3DOSEM and MAP algorithms for reconstructing low count SPECT acquisitions

[228,383]. BlurTags: spatially varying PSF estimation with out-of-focus patterns

[229,230,231,234,245,357,358,364,365,447]. Calculation of the laser-beam M² factor by the method of moments

[232,246,430,448,535]. Error analysis of mismatch in all-fiber coherent beam combiner based on self-imaging effect

[235,237]. Histogram Processing

[236,238]. Image Processing

[239,432,439,441,444]. Comparison of different Gaussian fitting and phase contrast retrieval methods

[240]. Impact of Point Spread Function Higher Moments Error on Weak Gravitational Lensing II: A Comprehensive Study

[241]. Image Filtering

[242,305,311,350,442,445,446]. M² factor of four-petal Gaussian beam

[243]. Halfwidths and position angle of a two dimensional Gauss function expressed in zero-th-, first- and second moments of the intensity distribution

[244]. 第41回NMR討論会 講演要旨集

[247,248,249]. [200417] Lecture 15 - EM Algorithm & Factor Analysis _ Stanford CS229_ Machine Learning Andrew Ng -Autumn2018.md

[250]. Moment Generating Functions (MGFs)

[251]. Mean squared displacement

[252]. Gaussian Moments

[253,256]. Experimental validation of optimization concepts for focal-plane image processing with adaptive optics

[[255,258]. Retinal Image Simulations and Objective Refraction from Aberrometric Data: Fundamental Studies and Applications ](https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/56294/1/Tesis Mateusz Jaskulski.pdf)

[259,461,559]. Calibration and test tools for MCAO systems: Application to the ESO Demonstrator MAD

[260,262]. 光场成像回波解调比法抑制光强扰动像质退化

[261]. Calibrations et méthodes d'inversion en imagerie haute dynamique pour la détection directe d'exoplanètes

[263]. 【图像处理】基于matlab全变差图像处理【含Matlab源码 457期】

[264,271,323,328]. 基于 MATLAB 的激光光斑图像处理算法

[265,378]. 光斑处理：python处理高斯光束的图像

[266,270]. Messung und Auswertung der räumlichen Strahleigenschaften eines Femtosekundenlasers

[267,269,272]. 使用MATLAB进行图像处理(细胞计数和属性分析)

[268,273,274,552]. 光强检测matlab

[275,276,291,489,490,496,562]. BeamWave 1500 All-In-One Powerful Wavefront Analyzer & Smart Beam Profiler

[277,293,563]. BeamWave: All-In-One Laser Beam Profiler

[278,284,294,296,515]. Techniques trend analysis of propagating laser beam quality measurement

[279,516]. Shack-Hartmann Wavefront Sensor

[280]. Wavefront Metrology and Beam Characterization with Hartmann Sensors

[281,288]. Laser Beam Profiler: A Comprehensive Analysis from Core Principles to Future Trends

[282]. Deep learning enabled robust wavefront sensing for active beam smoothing with continuous phase modulator

[283,285,389,478,479]. Sensing wavefront aberrations using intensity gradients

[286,289,385,394,397,400,402,413,418,469,481,484,564]. New wavefront sensor for renewed differential pumping unit at FLASH2 beamlines

[287,290,395,399,401,403,414,420,471,483,485]. EUV Hartmann sensor for wavefront measurements at the Free-electron LASer in Hamburg

[292,386,388,470,482]. WAVEFRONT SENSORS

[295]. Analysis of Beam Quality Evaluation Methods for Supercontinuum Laser

[297,417]. Wavefront reconstruction of a non-diffacting structured laser beam

[301,349,355,361,366]. Bidirectional Propagation Properties of Partially Coherent Laguerre–Gaussian Beams in Atmospheric Turbulence and Plasma

[302,309]. 光子学报

[303,351,356]. M²-factor of coherent and partially coherent dark hollow beams propagating in turbulent atmosphere

[306]. 截断光束的二阶矩矩阵

[307]. 二阶矩方法

[308]. 二阶矩过程

[312,313,314,322,325,326,327]. MATLAB 用于激光光束质量分析

[315,318]. 光强分布MATLAB

[316,319]. matlab模拟基模高斯光束斜入射光强分布

[317,321,336]. Amplitude and phase beam characterization using a two-dimensional wavefront sensor

[320]. matlab光强值,光强分布MATLAB

[324,331]. matlab光束质量

[337]. 基于光线映射初始相位估计和径向基函数优化的光束质量分析

[339]. MATLAB用于激光光束质量分析

[341]. Sintec新特 BeamWave 光束质量分析仪及高分辨率波前传感器

[342,345]. 场曲（Curvature of field）

[343]. 斯特列尔比（Strehl Ratio）定义与应用

[344]. 消除场曲影响的一维图像复原方法

[346]. 国家主席习近平会见菲律宾前总统杜特尔特

[347]. 企业安全文化建设评价准则

[348]. Solution Guide I Basics

[352]. Полупроводниковые лазеры и революция света

[353]. OPTICAL BEAM QUALITY ANALYSIS OF THE CLARA TEST FACILITY USING SECOND MOMENT ANALYSIS

[362,367]. Beam wander and M²-factor of partially coherent electromagnetic hollow Gaussian beam propagating through non-Kolmogorov turbulence

[363,368]. Propagation Properties of Multi-Gaussian Schell-Model Beams through Oceanic Turbulence

[370,373,384,560]. Lucky Imaging for RTS

[371,374]. VISIR Pipeline User Manual

[376]. 斯特列尔比-研发埠(www.yanfabu.com)

[377,457,460,466]. NCPA Optimizations at Gemini North using Focal Plane Sharpening

[379]. Open eVision Reference Manual

[382]. GelSlim: A High-Resolution, Compact, Robust, and Calibrated Tactile-sensing Finger

[387,390,393,396]. Integrated Wavefront Sensor/Compensator of the Hartmann Type

[391,398,407,419,487]. Shark-Hartmann Wavefront Sensor

[392,486]. Hartmann wavefront sensors and their application at FLASH

[404]. Wavefront measurement error analysis of Shack-Hartmann wavefront sensor

[405]. Optical Wavefront Sensors (Shack-Hartmann) Operation Manual

[406,477,498]. Wavefront curvature sensor

[408]. Shark-Hartnamm Wavefront Sensor

[409]. Comparative Performance of a 3-Sided and 4-Sided Pyramid Wavefront Sensor

[410,411,421,472,473,474,492,493,494]. Characterization of optical aberrations: Practical Implementation of a SHACK-HARTMANN Sensor with MATLAB

[415,476,497]. One Image, All Aberrations: A Universal Framework for Wavefront Correction

[423,426,449]. Photoniques

[425,431,434]. Optics Reference

[433,440,443]. Nonlinear Bio-imaging and detection with ultrafast lasers

[435]. Propagation Factor of a Stochastic Electromagnetic Gaussian Schell-Model Beam

[436]. M²-factor of coherent and partially coherent dark hollow beams propagating in turbulent atmosphere

[437]. M2-factor of coherent and partially coherent dark hollow beams propagating in turbulent atmosphere

[438]. FUNDAMENTALS OF PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERS

[451]. بررسی عددی عامل M² پرتوهای اینس-گاوس

[452]. The Strehl Ratio

[454,468]. Strehl Ratio

[455]. HDRL Pipeline Developer Manual

[456]. Satellite and Debris Characterisation with Adaptive Optics Imaging

[458]. Hybrid achromatic microlenses with high numerical apertures and focusing efficiencies across the visible

[459]. Full-volume aberration-space holography

[462]. Evaluation of highly corrected optics by measurement of the strehl ratio

[463,467]. Anisoplanicity studies within NGC6871

[464]. High-resolution light field prints fabricated by two-photon polymerization lithography

[475,495]. Wavefront curvature sensing and control in microscopy

[488]. SHSLab Shack-Hartmann wavefront sensors

以下来源未被直接引用

ICF Quarterly Report

Physics and Computation of Aero-Optics

Optical Imaging and Photography

Laser beam quality factor (M²) measured by distorted fresnel zone plates

光学前沿——第十届全国激光技术与光电子学学术会议暨中国光电产业与技术高峰论坛（LTO2015）

VIDE. TEHNOLOĢIJA. RESURSI XII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli 2019.gada 20.-22.jūnijs 3.SĒJUMS ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference June 20 – 22, 2019 Volume III

Marechal's intensity degradation for Gaussian beams in the presence of higher order aberrations

SAIP2010 Book of Abstracts

光束品質 以及 Strehl 比

Beam Quality and Strehl Ratio

Beam Divergence

Experimental Determination of the M² Quality Factor of Partially Coherent Gaussian Schell-Model Sources

M2因子与激光束质量测量

M2因子（M2 Factor）

The Ultimate Guide to M² Factor

国家主席胡锦涛会见以色列总理奥尔默特

Calculation of the Strehl ratio from 1-dimensional data

超大尺寸光斑光束质量分析仪

光斑形状测试仪 测量和分析激光光束的光斑形状、尺寸、位置等

光束质量分析仪,光斑轮廓测量仪

Advances in Sciences, Engineering and Social Sciences

光束质量的定义方法

Conversion efficiency and the beam-quality factors of the second-harmonic interaction in the molecular crystal (-)2-α-(methylbenzylamino)-5-nitropyridine

二维源射流混合介质光学性质的实验研究

OpenCV最小二成拟合椭圆算法

opencv 椭圆拟合

A SPATIO-ANGULAR FILTER FOR HIGH QUALITY SPARSE LIGHT FIELD REFOCUSING

CS229 Lecture notes Part X: Factor analysis

Wavefront sensing and tomography of partially coherent vortex beams

八識規矩通說

八識規矩略說

八識規矩纂釋

八識規矩淺說

导出文件

Results with the Visible Light diagnostics with EBS now in full User-service mode

Laser Beam Diagnostic Sensors Modeled in WaveTrain

Analysis and Design of Diffractive and Micro-optical Systems with VirtualLab Fusion Software

图像观测

像差理论与计算系列（三）轴外像差

中文：斯特列尔比；英文：Strehl ratio

Handbook of Optical Design

中文：像差校正；英文：aberration correction

A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information

工业企业供应商管理评价准则

波像差

Strehl ratio

斯特列尔比

斯特列尔比 (Strehl Ratio) 斯特列尔比

Definition and measurement of the beam propagation factor M² for chromatic laser beams

Based on the method of generalized truncated second-order moment, the analytical formula of the generalized beam propagation factor (M2G factor) of truncated partially coherent Hermite-Gaussian(H-G) beams is derived.

部分相干平顶光束在增益或损耗介质中传输的M2因子

Vibrational Spectroscopy

学习 OpenCV (中文版)

HDRL Pipeline Developer Manual

Open eVision 用户指南

FrontSurfer wavefront analysis and control system

A high-resolution wavefront sensor based on integrated angle sensors

High-resolution wavefront sensor based on integrated angle sensors

分子量分布の理論

Generation of hyper-bunched light by single Gaussian and non-Gaussian scattering processes

M² as a Quantitative Measure for Beam Quality

Analytical Expression of the PSF

Appendix 9. Optional corrector

Adaptive Optics

SPHERE Data Reduction Pipeline Manual

Optical Designs and Antireflection Coatings for CMB Instruments

Strehl Ratio: The Key to Unlocking Optical Excellence